开发流程说明书

基于 ESP32-C3 与 MLX90640 的热成像相机系统设计

面向“微机接口与技术 / 微机原理”课程期末大作业展示

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 维护者 | rdfrdream |
| 仓库地址 | https://github.com/1909899270h-spec/esp32c3-mlx90640-thermal-camera |
| 主控平台 | ESP32-C3 DevKit，ESP-IDF + PlatformIO 工程 |
| 核心传感器 | MLX90640 32x24 热红外阵列，I2C 地址 0x33 |
| 文档定位 | 记录从初期计划到软件、硬件、调试、展示和开源发布的完整开发流程 |

开发主线 MLX90640 热红外阵列 -> I2C 总线 -> ESP32-C3 -> WiFi/AP + HTTP Server -> 浏览器热图 -> CSV 数据记录。该链路同时支持真实硬件采集和本地仿真演示，使传感器采集、网页可视化与数据记录能够独立验证。

# 1. 项目背景与开发目标

本项目来源于微机接口与技术课程大作业。最初目标不是单纯点亮传感器，而是完成一套能够体现“微机接口、嵌入式采集、无线通信、网页可视化和数据记录”的小型系统。项目选择 ESP32-C3 作为主控，是因为它可以同时承担控制器、WiFi 通信节点和轻量级 Web Server 的角色。

| 目标类别 | 具体目标 | 对应实现 |
| --- | --- | --- |
| 采集目标 | 读取 32x24 温度阵列，形成 768 点温度矩阵 | MLX90640 + I2C，总线地址 0x33 |
| 通信目标 | 摆脱串口单机查看，支持手机或电脑无线访问 | ESP32-C3 SoftAP / HTTP Server |
| 展示目标 | 将温度矩阵转换为接近热像仪的热图 | 网页 Canvas 绘图、色温条、平滑处理 |
| 记录目标 | 按时间顺序保留温度帧，便于分析与答辩展示 | 浏览器端记录与 CSV 下载 |
| 调试目标 | 在硬件链路未完全稳定时仍能展示软件流程 | Python/浏览器仿真数据链路 |

# 2. 初期计划拆解

仓库 README 中的初期计划可以概括为一条端到端数据链路：传感器负责采集，ESP32-C3 负责接口与服务，浏览器负责显示和导出。为了便于开发执行，该链路被拆成硬件、固件、前端、仿真和发布五类任务。

| MLX90640 热红外阵列 | I2C GPIO4/GPIO5 | ESP32-C3 主控处理 | WiFi/AP HTTP服务 | 浏览器网页 热图与CSV |
| --- | --- | --- | --- | --- |

数据方向：温度矩阵 -> JSON接口 -> Canvas热图 -> CSV记录

| 任务域 | 初期设想 | 开发后形成的工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 硬件连接 | 用面包板替代焊接，先验证 SDA/SCL/VDD/GND | 明确 GPIO4/GPIO5、3.3V/GND、5kΩ 上拉、10uF 去耦 |
| 固件采集 | 用 ESP32-C3 读取 MLX90640 温度矩阵 | 实现 I2C 初始化、EEPROM 读取、参数解析、帧采集任务 |
| 无线网页 | ESP32 建立热点，手机连入后打开网页 | SoftAP 生成 IRCAM-XXXX 热点，HTTP 服务提供网页与数据接口 |
| 数据展示 | 网页显示热图并能下载数据 | Canvas 热图、色温条、导入数据、开始检测、CSV 下载、全屏 |
| 备选演示 | 硬件不稳定时仍能完成课程展示 | 本地 mock_thermal_server.py 与浏览器端平滑仿真热源 |

# 3. 系统总体开发流程

开发流程采用“先打通链路、再优化体验、最后补齐调试与展示材料”的顺序。这样做的好处是每个阶段都有可验证输出，避免硬件问题阻塞全部软件展示。

| 阶段 | 开发动作 | 阶段输出 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 需求定义 | 明确课程展示要求、硬件限制和最终交互方式 | 系统目标、数据链路、演示边界 | 是否能解释项目价值和技术路线 |
| 2 器件选型 | 比较 C51、STM32、ESP32-C3，并确认 MLX90640 | 主控与传感器方案 | 是否满足 WiFi Web 与 I2C 采集 |
| 3 工程搭建 | 建立 PlatformIO + ESP-IDF 工程，配置分区和 SPIFFS | 可编译工程 | pio run 通过 |
| 4 固件开发 | 实现 I2C、传感器初始化、帧采集、HTTP 接口 | ESP32 端数据服务 | 串口日志、/status、/i2c-scan |
| 5 前端开发 | 完成热图、色温条、控制按钮、CSV 记录 | 浏览器可视化界面 | 本地或 ESP32 网页访问 |
| 6 仿真补充 | 加入平滑运动热源，形成可靠展示链路 | 无硬件演示能力 | 导入数据、录屏展示 |
| 7 发布归档 | 整理 README、LICENSE、NOTICE，上传 GitHub | 开源仓库与文档 | 远端文件可读取 |

# 4. 硬件设计与接线流程

硬件开发采取低风险验证路线：先用面包板和杜邦线完成连接，确认 ESP32-C3 能被电脑识别，再进行 I2C 总线识别，最后观察网页数据是否变化。由于购买的是裸 MLX90640 传感器，引脚机械稳定性是调试重点。

| MLX90640 引脚 | ESP32-C3 引脚 | 用途 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| VDD | 3.3V | 传感器供电 | 避免接 5V，裸传感器更需要注意供电稳定 |
| GND | GND | 共地 | ESP32 与传感器必须共地，否则 I2C 电平无参考 |
| SDA | GPIO4 | I2C 数据线 | 建议 5kΩ 上拉到 3.3V，避免线松导致识别失败 |
| SCL | GPIO5 | I2C 时钟线 | 建议 5kΩ 上拉到 3.3V，保持短线和稳定接触 |

硬件附加元件作用 5kΩ 上拉电阻用于保证 SDA/SCL 在空闲时为高电平，是 I2C 总线可靠识别的重要条件。10uF 电容并联在 VDD 与 GND 之间，用于抑制供电波动，降低传感器初始化或读取帧数据时的异常概率。

| 检查层级 | 判断方法 | 通过标志 |
| --- | --- | --- |
| 电源层 | ESP32-C3 Type-C 上电，电脑设备管理器识别 COM 口 | COM5 或类似串口出现，开发板电源灯正常 |
| 接线层 | 核对 GPIO4/GPIO5、3.3V/GND、上拉电阻和电容位置 | 无短路、无 5V 误接、传感器端接触稳定 |
| 总线层 | 访问 /i2c-scan 或查看串口日志 | 扫描到 0x33 |
| 数据层 | 点击网页开始检测，观察 min/max/热图变化 | 温度范围随热源变化且无连续读数错误 |

# 5. 开发环境与工程配置流程

软件开发选择 VS Code + PlatformIO。VS Code 提供统一编辑入口，PlatformIO 负责工程管理、依赖下载、编译、烧录、串口监视和 SPIFFS 文件系统上传。ESP-IDF 是底层框架，提供 I2C、WiFi、HTTP Server、FreeRTOS 等能力。

| 工具/文件 | 作用 | 本项目中的体现 |
| --- | --- | --- |
| VS Code | 代码编辑与任务入口 | 打开 Thermal_Imaging.code-workspace |
| PlatformIO | 工程配置、编译、烧录、串口监视 | platformio.ini 定义板卡、框架、速度和 SPIFFS |
| ESP-IDF | ESP32 官方开发框架 | driver/i2c、esp_wifi、esp_http_server、FreeRTOS |
| partitions.csv | Flash 分区配置 | 为网页文件系统 SPIFFS 预留空间 |
| data/web_script.js | 前端脚本资源 | 通过 uploadfs 上传到 ESP32 的 SPIFFS |

[env:esp32-c3-devkitm-1] platform = espressif32@6.9.0 board = esp32-c3-devkitm-1 framework = espidf monitor_speed = 115200 upload_speed = 921600 board_build.flash_size = 4MB board_build.partitions = partitions.csv board_build.filesystem = spiffs

# 6. 固件开发流程

固件开发围绕两条线进行：一条是 MLX90640 采集链路，另一条是 WiFi Web 服务链路。前者要求总线稳定和帧数据正确，后者要求手机或电脑能够通过局域网访问 ESP32 提供的数据接口。

| 固件模块 | 关键实现 | 输出/接口 |
| --- | --- | --- |
| I2C 初始化 | GPIO4 作为 SDA，GPIO5 作为 SCL，400kHz 主机模式 | I2C 驱动安装成功，支持地址探测 |
| MLX90640 初始化 | DumpEE、ExtractParameters、SetRefreshRate、SetChessMode | 传感器参数有效，刷新率设置完成 |
| 帧采集任务 | 周期读取 frameData，计算 768 个温度点 | mlx90640_temperatures 数组 |
| JSON 数据接口 | 将温度数组序列化为一维 JSON 数组 | /thermal-data |
| 状态调试接口 | 返回 GPIO、初始化状态、错误计数、I2C 探测结果 | /status、/i2c-scan |

#define I2C_MASTER_SCL_IO GPIO_NUM_5 #define I2C_MASTER_SDA_IO GPIO_NUM_4 #define I2C_MASTER_FREQ_HZ 400000 const uint8_t MLX90640_I2C_ADDR = 0x33; // 初始化顺序： // 1. i2c_master_init() // 2. MLX90640_DumpEE() // 3. MLX90640_ExtractParameters() // 4. MLX90640_SetRefreshRate() // 5. MLX90640_SetChessMode()

# 7. WiFi Web Server 与局域网访问流程

ESP32-C3 在 AP 模式下本身就是一个小型服务器。手机或电脑连接 ESP32 创建的 WiFi 热点后，浏览器访问 192.168.4.1，即可请求 ESP32 上运行的 HTTP 服务。这个地址属于局域网私有地址，因此切换到其他网络后不能直接访问。

| 步骤 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ESP32-C3 启动 SoftAP | 热点名由 MAC 后两字节生成，形式类似 IRCAM-XXXX |
| 2 | 手机/电脑连接热点 | 接入后设备与 ESP32 处于同一局域网 |
| 3 | 浏览器访问 192.168.4.1 | 请求 ESP32 的 HTTP Server |
| 4 | 网页请求数据接口 | 前端周期访问 /thermal-data 或调试访问 /status |
| 5 | Canvas 绘制热图 | 将 32x24 温度矩阵映射为彩色热成像画面 |

为什么不是公网网页 ESP32 的 192.168.4.1 是局域网地址，只在连接 ESP32 热点或同一路由器网络时有效。它不是互联网公网服务器，因此不需要云服务器，也不会被外部网络直接访问。

# 8. 前端热图与数据交互开发流程

前端网页承担展示层任务。真实检测模式读取 ESP32 的 /thermal-data；导入数据模式使用浏览器端平滑仿真热源，用于硬件调试期间录制演示视频。两种模式共用同一套热图绘制、色温条和 CSV 记录逻辑。

| 功能 | 实现思路 | 展示价值 |
| --- | --- | --- |
| 热图绘制 | Canvas 将 32x24 温度点插值放大，并用色表映射颜色 | 直观看到高温区域和运动趋势 |
| 色温条 | 根据当前帧 min/max 更新颜色范围 | 让颜色与温度含义对应 |
| 开始检测 | 请求 ESP32 /thermal-data | 体现真实硬件采集链路 |
| 导入数据 | 生成变化速率受限的平滑热源 | 保证演示时画面稳定、可信 |
| 下载 CSV | 按帧记录时间、来源和 768 点温度 | 便于后续数据分析和答辩说明 |
| 全屏 | 浏览器进入全屏模式 | 方便全屏观察、录屏保存和现场说明 |

const srcWidth = 32; const srcHeight = 24; const frameSize = srcWidth * srcHeight; // 关键前端流程： // fetch('/thermal-data') -> JSON温度数组 // smoothGrid() -> 插值平滑 // colorStops() -> 颜色映射 // drawThermalFrame() -> Canvas热图 // downloadCsv() -> 导出数据记录

# 9. 仿真与演示链路开发流程

考虑到裸传感器接线松动、面包板空间有限、I2C 上拉和供电去耦可能影响稳定性，项目加入仿真演示链路。这一链路不替代真实采集，但能完整展示网页界面、热源运动、色温条和 CSV 导出流程。

| 仿真环节 | 开发处理 | 边界说明 |
| --- | --- | --- |
| 热源模型 | 生成运动的高温区域，并加入背景梯度、噪声和帧间限制 | 用于模拟热像仪观感，不代表真实温度 |
| 变化速率 | 限制相邻帧温度变化，避免画面跳变 | 符合热成像采样的连续性 |
| 网页复用 | 仿真数据进入同一热图绘制流程 | 验证前端不依赖具体数据来源 |
| 本地服务 | tools/mock_thermal_server.py 提供本地演示页面 | 用于电脑录屏或无传感器调试 |

python tools/mock_thermal_server.py # 或双击： Run_Mock_Thermal_Web.cmd # 浏览器访问： http://127.0.0.1:8000

# 10. 编译、烧录与调试流程

烧录过程分为主程序烧录和网页文件系统烧录。主程序包含 ESP32 固件逻辑；SPIFFS 文件系统包含网页资源。两者都完成后，浏览器端界面才能和 ESP32 数据接口对应起来。

| 操作 | 命令 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 编译固件 | pio run -e esp32-c3-devkitm-1 | 检查 ESP-IDF 工程是否能完整构建 |
| 烧录固件 | pio run -e esp32-c3-devkitm-1 -t upload | 把主程序写入 ESP32-C3 |
| 上传网页 | pio run -e esp32-c3-devkitm-1 -t uploadfs | 把 data 目录中的网页资源写入 SPIFFS |
| 串口监视 | pio device monitor -e esp32-c3-devkitm-1 | 查看 COM 日志、I2C 初始化和 WiFi 地址 |

烧录卡在 Connecting... 的处理 按住 BOOT/FLASH，再轻按 RST/RESET；当终端出现 Writing at... 后松开 BOOT/FLASH。若出现 PermissionError 或 COM 口拒绝访问，通常是串口监视器仍占用端口，需要关闭 monitor 后重试。

| 调试层 | 观察点 | 正常表现 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件层 | 设备管理器 COM 口、开发板电源灯 | 识别 COM5 或类似端口 | 检查 Type-C 数据线、驱动和端口占用 |
| 总线层 | /i2c-scan、串口日志 | found 包含 0x33 | 检查 SDA/SCL、上拉电阻、供电和接触松动 |
| 数据层 | /thermal-data、网页 min/max | 返回 768 点温度数组 | 检查传感器初始化状态和 I2C 错误计数 |
| 展示层 | 网页热图、色温条、CSV | 画面随热源变化并可导出 | 切换导入数据模式排除前端问题 |

# 11. 当前成果与验收标准

当前软件链路已经整理完成并上传到 GitHub，包含固件、网页、仿真、README、LICENSE 和 NOTICE。真实 MLX90640 实时采集链路已经具备代码和接线方案，但仍建议在最终展示前继续做稳定性验证。

| 成果项 | 状态 | 验收依据 |
| --- | --- | --- |
| PlatformIO 工程 | 已完成 | 可以编译 ESP32-C3 固件并生成 SPIFFS 文件系统 |
| Web Server | 已完成 | 浏览器可访问热成像页面 |
| 网页热图 | 已完成 | 具备热图、色温条、开始检测、导入数据、CSV 下载、全屏 |
| 仿真演示 | 已完成 | 本地服务器和浏览器端数据均可用于展示 |
| 硬件采集 | 稳定性验证中 | 以 /i2c-scan 是否识别 0x33 和 /thermal-data 是否持续返回正常帧为准 |
| 开源发布 | 已完成 | GitHub 仓库 main 分支包含完整整理后的代码和文档 |

| 验收维度 | 最低要求 | 推荐展示方式 |
| --- | --- | --- |
| 系统说明 | 能解释从传感器到网页热图的数据链路 | 结合总体流程图和接线表说明 |
| 软件验证 | 能打开网页并看到动态热图 | 使用导入数据或真实检测录屏 |
| 硬件调试 | 能说明 0x33 地址识别与三层排错逻辑 | 展示 /status 或 /i2c-scan 思路 |
| 工程规范 | 代码、README、许可证和说明文件齐全 | 展示 GitHub 仓库 |

# 12. GitHub 开源整理流程

项目发布阶段将软件内容从临时开发目录整理成独立开源仓库。整理重点是去除无关中间产物，保留可复现的源代码、配置、脚本和文档。

| 整理对象 | 保留/处理 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| src/main.c | 保留 | ESP32-C3 固件主逻辑 |
| data/web_script.js | 保留 | 网页热图与交互脚本 |
| lib/MLX90640 | 保留并保留原注释 | 传感器参数解析与温度计算库 |
| tools/mock_thermal_server.py | 保留 | 用于演示和前端调试 |
| outputs/deliverables | 默认忽略 | 避免将 PPT、PDF、编译产物混入源码仓库 |
| README/NOTICE/LICENSE | 新增/完善 | 说明用途、署名、开源协议和上游来源 |

git add -A git commit -m "Clean repository for public release" git push -u origin main 仓库地址： https://github.com/1909899270h-spec/esp32c3-mlx90640-thermal-camera

# 13. 工程化升级方向与可行性分析

后续优化可围绕“感知更准、响应更快、访问更远、判断更智能”展开。结合现有 ESP32-C3、MLX90640 和网页数据链路，以下方向具备可实施基础。

| 方向 | 具体实现 | 可行性判断 |
| --- | --- | --- |
| 温度极值报警 | 设置最高温、最低温或区域均值阈值；超限后驱动 LED、蜂鸣器或网页报警提示。 | 可行性最高。ESP32-C3 GPIO 足够，软件只需计算 min/max/avg 并判断阈值。 |
| 远程访问与云端化 | 通过 MQTT/HTTP/WebSocket 将数据上传到服务器，由公网网页或手机端查看。 | 可行。不要直接暴露 192.168.4.1，建议 ESP32 主动上传，避免公网 IP 和端口映射依赖。 |
| 红外自动识别 | 在温度矩阵上做热点分割、区域追踪、异常温升判断，再尝试轻量级分类。 | 可行但需分阶段。32x24 分辨率适合热点和趋势识别，不适合高精度图像识别。 |
| 温度校准系统 | 加入参考温度源或标准温度计，建立多点校准曲线，并保存 offset、scale、发射率等参数。 | 可行且必要。没有参考源只能做相对校准；加入标准温度后可提高测量可信度。 |
| 硬件可靠性 | 设计转接板或 PCB，固定 MLX90640，增加可靠接口、去耦电容、外壳和稳定供电。 | 可行。可降低裸传感器接触松动、I2C 读写失败和供电波动。 |
| 数据记录增强 | 增加本地数据库、时间戳同步、历史曲线、阈值事件日志和 CSV/JSON 导出。 | 可行。现有 CSV 逻辑已经具备基础，可继续扩展长期记录和事件追踪。 |

可行性结论 方案总体可行。建议优先做阈值报警和接线可靠性优化；随后加入校准参数和参考温度验证；再扩展云端远程访问；最后推进红外自动识别算法。

# 附录 A：关键文件索引

| 路径 | 说明 |
| --- | --- |
| platformio.ini | PlatformIO 工程、板卡、框架、烧录速度和 SPIFFS 配置 |
| src/main.c | I2C、MLX90640、WiFi AP、HTTP Server 和调试接口实现 |
| data/web_script.js | 网页热图、色温条、仿真导入、CSV 下载和全屏逻辑 |
| lib/MLX90640 | MLX90640 参数解析、帧数据读取和温度计算 |
| tools/mock_thermal_server.py | 本地演示服务器，支持无硬件时的动态热图展示 |
| README.md | 仓库说明、接线、烧录、使用和调试入口 |
| NOTICE.md / LICENSE | 署名、来源说明和开源协议 |